Центрифуга ЦЛУ - 1 «Орбита»

Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 предназначена для разделения неоднородных жидких систем плотностью до 2 г/см в поле центробежных сил.

Универсальная центрифуга применяется в лабораториях, контролирующих и исследующих качество молока и молочных продуктов, при определении содержания жира и массовой доли белка в молоке.

Центрифуга используется также для клинической лабораторной диагностики при проведении исследований в области ветеринарии, медицины, биохимии, микробиологии, физиологии.

Конструкция центрифуги ЦЛУ-1 отвечает современным требованиям безопасности.

Центрифуга состоит из корпуса с электроприводом, блока управления и диска с контейнерами. Сменность дисков обеспечивает универсальность центрифуги. С помощью таймера контролируется время работы центрифуги и автоматическое ее отключение. Автоматическая блокировка препятствует включению электродвигателя при открытой крышке.

Смотровое окно в крышке центрифуги и хороший обзор панели со световой индикацией создает максимальное удобство для работы оператора.

Центрифуга изготавливается в настольном исполнении.

Технические характеристики

| Напряжение питания - сеть переменного тока | 220 В, 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Мощность электродвигателя, Вт, не более | 180 |
| Диапазон выдержки времени, мин | от 2 до 30 |
| Максимальное количество размещаемых проб, шт. | 8,24 |
| Масса, кг | 35 |